ST – 2.1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH

ZAGOSPODAROWANIE  PLANTUNKU    (TECHNOLOGIA  GĄSIENICOWO – KOŁOWA )

NAZWA  ZADANIA :

„ Budowa zbiornika  retencyjnego  Stadion„

gm. Siedliszcze ,  pow.  Chełm

Sierpień   2024 r.

Opracowanie wykonano w ramach  opracowania dokumentacji projektowej  jako opracowanie niezbędne do  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem  zgodnie z wymogami  ustawy  z dnia 11 września 2023 r. – Prawo zamówień publicznych

( Dz.U. z 2021 r.  , poz. 1129 , 1598 , 2054 , 2269 ) .

Jest  ono zgodne  z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  i Technologii  z dnia 20 rudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. z 2021 r.  poz. 2454 ) .

SPIS TREŚCI

- WSTĘP......................................................................................................................2

- MATERIAŁY...........................................................................................................2

- SPRZĘT.................................................................................................................... 3

- TRANSPORT............................................................................................................3

- WYKONANIE   ROBÓT........................................................................................3

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT....................................................................... 4

- OBMIAR  ROBÓT.................................................................................................. 4

- ODBIÓR  ROBÓT................................................................................................... 4

- PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT TYMCZASOWYCH I  PRAC

TOWARZYSZĄCYCH ........................................................................................... 5

10.PRZEPISY  ZWIĄZANE........................................................................................ 5

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| ST | - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |

- WSTĘP

1.1.  Przedmiot  ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  /ST / są wymagania dotyczące  wykonania  i  odbioru  zagospodarowania  plantunku   (technologia  gąsienicowo-kołowa).

Zakres  stosowania  ST

Szczegółowa specyfikacja  techniczna  /ST/  stanowi podstawowy  dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji mają zastosowanie do wykonania  zagospodarowania  plantunku.  Wykonanie tych robót obejmuje w szczególności  włókowanie, siew nawozów, bronowanie, wałowanie, siew  nasion, bronowanie  posiewne,  wałowanie posiewne

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Wyszczególnienie i opis  omówiono w OST -0.0 „ Roboty  tymczasowe i prace towarzyszące „ pkt. 1.8.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w OST -0.0„ Informacje  o terenie budowy „ .

1.5. Nazwy i kody robót objętych ST

- grupa robót : przygotowanie terenów pod budowę  - 45100000-8

- klasa robót: roboty w zakresie  burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych : roboty ziemne  -   45110000 –1

- kategorie robót  : roboty w zakresie usuwania  gleby – 45112000-5

rekultywacja gleby –45112300-8

rekultywacja          -  45112320-4

1.6. Określenia podstawowe

Roboty objęte  ST są  powszechnie stosowane w budownictwie melioracyjnym . W  ST użyto  pojęć i określeń dostatecznie zdefiniowanych  normami .

1.7.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót określa Polska Norma PN-B-12099 Zagospodarowanie pomelioracyjne – wymagania i metody badań

- MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane w OST – 0.0 „ Wymagania ogólne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały dla których normy PN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu powinny być zaopatrzone przez producenta w taki  dokument

2.2.  Wymagania dotyczące materiałów podaje się poniżej

2.2.1.      Siarczan amonu - Według PN-C-87002: 1985 / PN – 85/C – 87002/

    - Nawozy tlenkowe - Według PN-C-87007-2:1993 / PN-93/C-87007/2 /

    - Nawozy węglanowe - Według PN –C-87007-2:1993 / PN-93/C-87007/2 /

    - Superfosfat prosty - Według PN-C-87008:1985  / PN-85/C-87008 /

    - Saletrzak - Według PN-C-87010:1985  / PN-85/C- 87010 /

    - Mocznik granulowany 45% - Według PN-C-87011:1987  / PN-87/C-87011 /

    - Saletra sodowa 15% - Według  PN-C-87017:1975  / PN-75/C – 87017/

2.2.8.     Supertomasyna  27 - Według  PN-C-87019:1973  / PN-73/C-87019 /

2.2.9      Saletra amonowa - Według PN – C-87054:1984  / PN –84/C – 87054 /

    - Superfosfat potrójny granulowany 46% P2 O 5 - Według PN-C-87020:1985 /PN-85/C – 87 020 /

    - Nawozy  potasowe - Według PN – C-87014 :1983  / PN-83 / C –87014 /

    - Nasiona roślin stosowane przy zagospodarowaniu - Nasiona roślin stosowane przy zagospodarowaniu, odpowiednie do warunków siedliskowych wg PN-R-65023:1978 / PN-78/ R- 65023 /

3.   SPRZĘT

  - Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu.

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego .

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i  wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

  - Sprzęt do wykonania zagospodarowania  plantunku   – technologia  gąsienicowo- kołowa 1 etap warunki  utrudnione - gleby średnie  i  torfowe - teren płaski.

Wykonawca przystępując do wykonania robót uprawowych winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: ciągnik kołowy,  wał łąkowy, brona talerzowa, włóka łąkowa, siewnik do nawozów, brona zębata, siewnik do nasion,  przyczepa skrzyniowa.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach inspektora  nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umową.

  - Środki  transportu

Wykonawca przystępujący do wykonania robót uprawowych powinien wykazać się możliwością korzystania ze środków transportu: samochód skrzyniowy, żuraw samochodowy, przyczepa skrzyniowa, samochód dostawczy.

- WYKONANIE  ROBÓT

  - Zgodność z dokumentacją techniczną

Roboty powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną  dokumentacją techniczną i z wymaganiami normy.

Przy odbiorze technicznym robót zanikających dokumentacja powinna zawierać:

a/  projekt techniczny z uwzględnieniem  ewentualnych zmian i uzupełnień

b/ dziennik budowy

c/  dokumenty uzasadniające wprowadzenie uzupełnień i zmian w trakcie wykonywania  robót

Przy końcowym odbiorze terenu  zagospodarowanego dokumentacja powinna zawierać dokumenty wymienione w poz. a/, b/, i c/  z zapisami z odbioru technicznego etapów robót zanikających

  - Przygotowanie terenu do zagospodarowania

Teren przeznaczony do zagospodarowania powinien być wyrównany. Na terenie tym nie mogą występować deniwelacje / w mikroskali / przekraczające 20 cm  oraz powierzchnie z gruntem jałowym /martwica/ w wierzchniej warstwie, powstałe w wyniku wyrównywania terenu. Resztki pokarczunkowe i inne materiały odpadowe powstałe w wyniku oczyszczania terenu i robót zrębowo-karczunkowych powinny być usunięte zgodnie z przyjętą technologią w dokumentacji technicznej.

  - Przygotowanie  gleby

    - Przy zagospodarowaniu plantunku  powierzchnię starej darni  należy spulchnić  broną  talerzową.

    - Stan powierzchni  gleby do wysiewu nasion

Uprawy przedsiewne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, w sposób zapewniający rozdrobnienie i uciśnięcie gleby oraz wyrównanie powierzchni z dokładnością do 5 cm.

5.4.   Głębokość przykrycia  nasion

Przykrycie nasion powinno zawierać się w  przedziale  od 0,5 cm  do 3,0 cm  w zależności od rodzaju gleby i jej uwilgotnienia. W siedliskach posusznych okres między wykonaniem upraw przedsiewnych a siewem nie powinien być dłuższy niż trzy dni, w pozostałych siedliskach - do dziesięciu dni. Orki zimowe powinny być obsiane do końca maja.

  - Pielęgnacja zasiewów

W przypadku wystąpienia zachwaszczenia przekraczającego 10% pokrycia powierzchni należy przystąpić do jego zwalczania, nie później jednak niż po upływie pięciu lub sześciu tygodni od czasu zasiewu. Koszenie pielęgnacyjne powinno być wykonane przy wysokości odrostu około 15 cm

  - Stan  wegetacji

Ocenę udania się zasiewu należy przeprowadzić, gdy trawy są w fazie co najmniej trzech lub czterech listków. W fazie rozwoju traw pokrycie gleby zasianą roślinnością powinno być równomierne i wynosić nie mniej niż 40%

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Rodzaj  badań

    - Badania przy odbiorze robót zanikających polegają na sprawdzeniu:

a/  zgodności z dokumentacją techniczną

b/  jakości materiałów

c/  stanu przygotowania terenu do  zagospodarowania

d/  przygotowania gleby

e/ głębokości siewu  nasion

f/  pielęgnacji zasiewów

    - Badania przy odbiorze końcowym polegają na sprawdzeniu:

a/  zapisów  i dokumentów z odbiorów robót zanikających

b/  stanu wegetacji

6.2.  Termin badań

Badania wymienione w pkt. 6.1.1 b/ należy wykonać przed rozpoczęciem upraw. Badania i obserwacje młodej runi  / pkt. 6.1.1. f / należy  rozpocząć  po upływie pięciu do sześciu tygodni po wykonaniu zasiewów i powtórzyć w zależności od potrzeb. Pozostałe badania wymienione w pkt. 6.1.1. należy przeprowadzić w terminie nie dłuższym niż trzy dni po zakończeniu danego etapu robót.

Badania wymienione w pkt. 6.1.2. należy przeprowadzić nie wcześniej niż po upływie dwóch miesięcy po wykonaniu zasiewów, lecz najpóźniej przed pierwszym zbiorem plonów.

  - Badania przy odbiorze robót  zanikających

6.3.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną polega na stwierdzeniu zgodności wykonanych robót

z projektem, przy czym sprawdza się,  czy:

- zostały przedłożone wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 5.1. a/, b/, i c/

- w  trakcie wykonywania robót zostały wprowadzone zmiany do projektu technicznego oraz czy zmiany  zostały dostatecznie udokumentowane

- przedłożone dokumenty są poprawne pod względem merytorycznym i formalnym

6.3.2.  Jakość materiałów sprawdza się porównując ich cechy z danymi zawartymi w normach wyrobu lub warunkami umownymi oraz stwierdzając zgodność użytych materiałów z dokumentacją.

Jakość nawozów sztucznych sprawdza się badając stan opakowania oraz stopień rozdrobnienia nawozów zgodnie z właściwymi normami w co najmniej 5 % losowo wybranych workach.

Jakość nasion roślin motylkowych i traw sprawdza się badając stan zamknięcia /zszycia, związania, zaplombowania / wszystkich worków, ich masę oraz zgodność z dokumentacją.

6.3.3.  Przygotowanie terenu do zagospodarowania sprawdza się przez oględziny  terenu i szacunkowe określenie jego wyrównania   i  oczyszczenia zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.

6.3.4. Sprawdzenie przygotowania gleby obejmuje :

- -  sprawdzenie wyrównania  terenu  do  obsiewu

- sprawdzenie stanu powierzchni gleby do wysiewu nasion, które polega na stwierdzeniu zgodności wykonanych upraw przedsiewnych z dokumentacją techniczną oraz wizualnym, szacunkowym określeniu stanu wyrównania powierzchni gleby zgodnie z wymaganiami pkt.5.3.3.

- sprawdzenie głębokości siewu nasion, które przeprowadza się mierząc grubość przykrycia nasion w glebie. Około 70 % nasion powinno znajdować się na głębokości 0.5 cm  do 3.0 cm od  powierzchni gruntu. Pomiar należy przeprowadzić  w co najmniej dziesięciu wybranych punktach.

- sprawdzenie pielęgnacji zasiewów, które należy przeprowadzić przez oględziny

powierzchni zagospodarowanej i szacunkowe określenie pokrycia powierzchni chwastami, zgodnie z wymaganiami pkt. 5.5.

  - Badania przy odbiorze końcowym

6.3.1.Zapisy i dokumenty z odbioru robót zanikających sprawdza się przeglądając dziennik budowy i dołączone do niego dokumenty i stwierdzając:

- czy został sporządzony wpis z odbioru czynności  i robót wymienionych w pkt. 6.1.1.

- czy zmiany i  uzupełnienia  naniesione w projekcie technicznym zostały wprowadzone

- czy zrealizowano postanowienia dotyczące poprawek lub usunięcia zauważonych usterek

6.3.2.Sprawdzenie stanu wegetacji przeprowadza się przez oględziny całego terenu zagospodarowanego i określenie stanu wegetacji zgodnie z wymaganiami pkt. 5.6.

W przypadku trudności z określeniem gęstości porostu przez oględziny należy przeprowadzić badania z zastosowaniem ramki Webera w dziesięciu losowo wybranych miejscach, niezależnie od wielkości powierzchni terenu zagospodarowanego.

7.  OBMIAR   ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podane w OST -0.0 „Wymagania ogólne”. Obmiar robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową  i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy akceptowane przez inspektora  nadzoru  inwestorskiego. Jednostką obmiarową do zagospodarowania plantunku jest hektar.

8.  ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podane w OST-0.0 „Wymagania ogólne”

Przy przekazywaniu zagospodarowanej powierzchni do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu  następujące dokumenty: projektową dokumentację powykonawczą, protokoły z wysiewów  nasion traw i motylkowych, protokoły robót zanikających

9.PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  rozliczenia robót tymczasowych i prac  towarzyszących

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia tych prac podano w OST -0.0 „Wymagania ogólne” pkt 9 i dotyczą one również tych prac w zakresie robót objętych  SST.

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1. Normy  powołane.

PN-C-87002:1985  /PN-85/C- 87002 /  Nawozy sztuczne  - Siarczan  amonowy

PN-C-87007-2:1993 /PN-93/C-87007 /02 /  Nawozy  sztuczne  wapniowe - podział, oznaczenia  i wymagania

PN-C-87008:1985 /PN-85/C-87008/ Nawozy sztuczne  -  Superfosfat prosty

PN-C-87010:1985 /PN-85/C - 87010/  Nawozy  sztuczne  - Saletrzak

PN-C-87011:1987 /PN-87/C-87011/ Nawozy sztuczne-Mocznik granulowany 46%

PN-C-87014:1983 /PN-83/C-87014/ Nawozy sztuczne – Badania zawartości potasu

PN-C-87017:1975 /PN-75/C-87017/ Nawozy sztuczne – Saletra sodowa  15%

PN-C-87019:1973 /PN-73/C-87019/ Nawozy sztuczne - Supertomasyna  27%

PN-C-87020:1985 /PN-85/C-87020/ Nawozy sztuczne -Superfosfat potrójny granulow.46%P2O5

PN-C-87054:1984  /PN-84/C-87054/ Nawozy sztuczne – Saletra amonowa

PN-R-65023:1978  /PN-78/R-65023/  Materiał siewny – Nasiona roślin rolniczych

  - Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa  dla zadania : „ Budowa zbiornika retencyjnego  Stadion ” – gmina  Siedliszcze, pow.  Chełm