SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT   BUDOWLANYCH

UMOCNIENIA   POWIERZCHNIOWE

SKARP  ZBIORNIKA

SPIS TREŚCI

- WSTĘP......................................................................................................................2

- MATERIAŁY...........................................................................................................2

- SPRZĘT.................................................................................................................... 3

- TRANSPORT............................................................................................................3

- WYKONANIE   ROBÓT........................................................................................3

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT........................................................................4

- OBMIAR  ROBÓT...................................................................................................4

- ODBIÓR  ROBÓT....................................................................................................4

- PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT TYMCZASOWYCH I  PRAC

TOWARZYSZĄCYCH ............................................................................................4

10.PRZEPISY  ZWIĄZANE.........................................................................................4

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| ST | - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót |

- WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z powierzchniowym umocnieniem skarp urządzeń w ramach realizacji w/w zadania.

Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp kanału  następującymi sposobami:

- obsiew  skarp  w  ziemi  urodzajnej

.

## 1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Wyszczególnienie i opis  prac towarzyszących  omówiono w OST -0.0 „ Roboty tymczasowe i prace towarzyszące „ pkt . 1.8

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w OST -0.0 „ Informacje  o terenie budowy”.

1.5. Nazwy i kody robót objętych  ST

- dział : roboty  budowlane  - 45000000-7

- grupa robót : przygotowanie terenów pod budowę  - 45100000-8

- roboty w zakresie kopania  rowów  – 45112100-6

- klasa robót : budowa obiektów inżynierii wodnej – 45240000-1

- kategorie robót : roboty w zakresie budowy tam , kanałów , kanałów irygacyjnych i akweduktów –

45247000-0

  - Określenia podstawowe – są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST  0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

ich pozyskiwania  i składowania, podano w OST  0.0 ogólne” pkt. 2

  - Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i wałów są:

- nasiona traw oraz roślin motylkowych

  - Nasiona traw

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować

mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023: 1999 [9] i PN-B-

12074:1998 [4].

m.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  OST 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 3

  - Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępując do wykonania umocnienia techniczno – biologicznego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- cysterny z wodą  do podlewania obsianych skarp.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  OST  0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 4

  - Transport materiałów

    - Transport nasion i traw

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed

zawilgoceniem.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w  OST 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 5

  - Umocnienie skarp przez obsianie trawą i roślinami motylkowymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw i roślin motylkowych polega na  obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw  i  roślin  motylkowych  w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp).  W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.

m.

    - Zabiegi pielęgnacyjne

Pielęgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym skarp umacnianych  darniną  i  obsianych  mieszanką  traw. W  przypadku  długotrwałej  suszy  umocnienia  skarpy  należy  zraszać  wodą  do czasu powstania  zwartego zadarnienia obsianej  skarpy.  Umocnione powierzchnie nie powinny być zalewane dłużej niż 3 dni. W przypadku żółknięcia traw po ich wzejściu, konieczne jest uzupełnienie gleby przez nawożenie powierzchni  skarpy. W trakcie sezonu wegetacyjnego należy wykonywać koszenie pielęgnacyjne, po wyrośnięciu traw do wysokości 20 cm, a skoszoną trawę usuwać z powierzchni umocnionych.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 6

  - Kontrola jakości  darniowania  i obsiewu

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie porośniętych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 0.0. „Wymagania ogólne” pkt. 7

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i    umocnionych przez   obsiew.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST MZC 0.0 „ Wymagania ogólne” pkt. 8

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami inspektora  nadzoru  inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

# 9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC  TOWARZYSZACYCH

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  rozliczenia robót tymczasowych i prac   towarzyszących

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia tych prac  podano w OST -0.0 „Wymagania ogólne”

## pkt 9 i dotyczą one również tych prac w zakresie robót związanych z wykonaniem robót objętych S T .

- PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Normy

- PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno melioracyjne. Umacnianie przez darniowanie i obsiew.

- PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań.

- PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych

  - Dokumentacja projektowa

Dokumentacja  projektowa : „Budowa  zbiornika retencyjnego Stadion”  gm Siedliszcze   pow.  Chełm

  - Wytyczne

W.T.W.O. Roboty ziemne M.O.Ś i Z.N. Warszawa 1994 r. [1]