ST –1.2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH

ROBOTY  ZIEMNE  - WYKOPY

NAZWA  ZADANIA :

„Budowa  zbiornika  retencyjnego Stadion„

gm. Siedliszcze, powiat Chełm

sierpień  2024 r.

Opracowanie wykonano w ramach opracowania  dokumentacji  projektowej  jako opracowanie niezbędne do  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem  zgodnie z wymogami  ustawy  z dnia 11 września 2019  r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2021 r. , poz. 1129, 1598 , 2054 , 2269 ) .Jest  ono zgodne  z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  i Technologii z dnia  20 grudnia 2021  r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. z 2021 r.  poz. 2454).

SPIS TREŚCI

- WSTĘP.................................................................................................................... .2

- MATERIAŁY............................................................................................................3

- SPRZĘT.................................................................................................................... 3

- TRANSPORT............................................................................................................3

- WYKONANIE   ROBÓT........................................................................................3

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT....................................................................... 4

- OBMIAR  ROBÓT.................................................................................................. 4

- ODBIÓR  ROBÓT....................................................................................................5

- PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT TYMCZASOWYCH I  PRAC

TOWARZYSZĄCYCH ...........................................................................................5

10.PRZEPISY  ZWIĄZANE........................................................................................5

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - Ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| ST | - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |

- WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z wykopami w ramach realizacji w/w zadania

Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych – wykopy w gruntach nie skalistych w czasie budowy lub modernizacji zgodnie z dokumentacją projektową dla obiektów:

- robót ziemnych w czaszy zbiornika  ( wykop i wyrównanie dna )

Wykonanie w/w robót ziemnych obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- wykonanie wykopu

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania

- profilowanie dna wykopu oraz skarp

- rozplantowanie urobku na odkładzie

## 1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Wyszczególnienie i opis  prac towarzyszących  omówiono w OST -0.0 „ Roboty tymczasowe i prace

towarzyszące „ pkt . 1.8.

1.5. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w OST -0.0 „ Informacje  o terenie budowy”.

1.6. Nazwy i kody robót objętych SST

- dział : roboty  budowlane  - 45000000-7

- grupa robót : przygotowanie terenów pod budowę  - 45100000-8

- klasa robót: roboty w zakresie  burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych : roboty ziemne     -   45110000 –1

- kategorie robót  : roboty w zakresie usuwania  gleby – 45112000-5

roboty w zakresie kopania rowów – 45112100-6

usuwanie powłoki gleby – 45112200-7

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

i OST -0.0 „Wymagania ogólne”

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową i ST oraz poleceniami inspektora  nadzoru  inwestorskiego .

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 2

  - Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp rowów  i zbiornika są:

- nasiona traw oraz roślin motylkowych

3.SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 3

3,2 Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępując do robót ziemnych wykopy powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: koparki , narzędzia ręczne, spycharki.

4. TRANSPORT

4.1     Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 4

4.2    Transport materiałów

4.2.1 Transport nasion i traw

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed

zawilgoceniem.

    - Transport materiałów z drewna

Szpilki, paliki i pale można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je

przed uszkodzeniami.

    - Transport humusu:

Dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed  zanieczyszczeniem

- WYKONANIE ROBÓT

5.1..Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w  OST 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 5

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru – Roboty Ziemne. 1994 r.; zgodnie z zaleceniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa z dn. 16.09.1994 r., pismo Gwop – 002/90/94[1], PN-B-10295:1997 – Urządzenia wodno – melioracyjne – Wykopy – Wymagania i badania przy odbiorze.

  - Przygotowanie terenu robót:

Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem istniejących na nim budowli wraz z instalacjami i urządzeniami obiektów oraz wysokiej roślinności. Polega ono głównie na  wyznaczeniu w terenie, osi budowli przez uprawnionego geodetę z widocznym i trwałym zaznaczeniem ciągu reperów roboczych. Ciąg reperów roboczych, należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ściąć i wykarczować krzaki (drzewa o wartości użytkowej zaleca się usuwać w okresie listopad – luty), oraz dokonać ręcznego wykoszenia porostów na istniejących skarpach modernizowanych urządzeń. Uzyskane gałęzie oraz karpy należy wywieźć na odległość 1 km w miejsce wskazane przez Inżyniera. Zabezpieczeniu w terenie urządzeń technicznych (przewody rurowe, kable itp.)  Usunięcie humusu i darniny poza obręb robót.

    - Odwodnienie terenu robót

Technologia wykonania wykopów musi umożliwić jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.

Zwierciadło wody gruntowej należy obniżyć, gdy z tego powodu niemożliwe jest wykonanie wykopu stosowanymi na budowie maszynami lub utrudnia ono posadowienie przewidzianych w projekcie budowli i urządzeń. Obniżenie poziomu wód gruntowych należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu wykonywanej budowli a także w podłożu budowli sąsiednich i aby na skutek wytworzonej depresji nie wystąpiły nadmierne osiadania podłoża istniejących w sąsiedztwie budowli.

  - Wykopy

5.3.1Wymagania ogólne

- Wykopy należy wykonać w takiej kolejności aby w każdej fazie robót był zapewniony odpływ wód opadowych i gruntowych. Przy wykonywaniu wykopów należy przestrzegać zasady rozpoczynania robót od ujścia  rowów

- Wykopy powinny być wykonywane w możliwie najkrótszym czasie oraz w takim okresie aby po ich zakończeniu można było natychmiast przystąpić do wykonania projektowanych umocnień dna i skarp

- Należy przestrzegać zasady aby przed planowanymi dłuższymi przerwami w pracy poszczególne odcinki rowów i  były całkowicie wykończone

    - Wykonanie wykopów

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. W przypadku wykonywania wykopu pod wodą w fazie wstępnej, należy go wykonywać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej.

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę o miąższości 0,3 – 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością, niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno – inżynierskim. W gruntach wrażliwych należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych.

Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia (nie umocnione) mogą być wykonywane tylko w gruntach suchych do głębokości 1,0 m poniżej poziomu terenu, poniżej tej głębokości należy je wykonywać z zabezpieczeniem wykopu zgodnie z projektem oraz ustaleniami inspektora  nadzoru  inwestorskiego.

Wykopy fundamentowe pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej od projektowanej a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu lub przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni i opuszczaniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Roboty w pobliżu lub krzyżujące się z urządzeniami podziemnymi należy wykonywać pod nadzorem przedstawicieli administracji mających w zarządzie te urządzenia.

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać 5 cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy przy udziale Inżyniera sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu wg przekazanego Wykonawcy projektu.

    - Odspojenie i odkład urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechanicznie lub ręcznie. Dno wykopu powinno być równe, wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w projekcie. Odkład urobku powinien być złożony tylko po jednej stronie wykopu w odległości, co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.

    - Podłoże

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt, naturalnej wilgotności, dający się wyprofilować wg kształtu spodu budowli i spełniać warunki PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed robotami budowlanymi.

    - Umocnienie skarp przez obsianie trawą i roślinami motylkowymi

Jak w  ST -2.1.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 6

  - Kontrola wykonania wykopów

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.

Zakres badań i pomiarów:

- pomiar wymiarów geometrycznych wykopów oraz spadku podłużnego, należy dokonywać taśmą, szablonem, poziomicą lub niwelatorem na odcinkach prostych co 100 m a na łukach co 50 m.

- pochylenie i równość skarp nie może się różnić od projektowanego więcej niż 10 %

- szerokość dna kanału  nie może się różnić od projektowanego więcej niż 3 cm

- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości

  - Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami:  wykonać  ponownie.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 7

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- m3 (metr sześcienny) – wykopu, zasypania, przemieszczenia gruntu, transportu gruntu, zagęszczenia

- m2 (metr kwadratowy) – plantowania skarp wykopów  i dna zbiornika

- m2 (metr kwadratowy) – usuwania wierzchniej warstwy gruntu z dna zbiornika

- m2 (metr kwadratowy) – darniowania i obsiewu skarp mieszanką traw.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  0.0 „ Wymagania ogólne” pkt. 8

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050[2].

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanych wykopów, zasypek oraz ilość przemieszczonego gruntu.

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki.

# 9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  rozliczenia robót tymczasowych i prac  towarzyszących

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia tych prac  podano w OST -0.0 „Wymagania ogólne” pkt 9 i dotyczą one również tych prac w zakresie robót związanych z wykonaniem robót objętych ST .

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-86/B-024080 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno – melioracyjne – Nasypy – Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-R-65023:1978 Materiał siewny – Nasiona roślin rolniczych.

  - Dokumentacja projektowa

Projekt wykonawczy  dla zadania: „ Budowa  zbiornika retencyjnego Stadion„ gm Siedliszcze pow.

Chełm

  - Wytyczne

W.T.W.O. Roboty ziemne M.O.Ś i Z.N. Warszawa 1994 r. [1]