ST – 1.3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH

TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PŁYT PREFABRYKOWANYCH

NAZWA  ZADANIA :

„ Budowa zbiornika  retencyjnego  Stadion„

gm. Siedliszcze ,  pow.  Chełm

Sierpień   2024 r.

C przygotowane zgodnie z Opracowanie wykonano w ramach  opracowania dokumentacji projektowej  jako opracowanie niezbędne do  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem  zgodnie z wymogami  ustawy  z dnia 11 września 2023 r. – Prawo zamówień publicznych

( Dz.U. z 2021 r.  , poz. 1129 , 1598 , 2054 , 2269 ) .

Jest  ono zgodne  z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  i Technologii  z dnia 20 rudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. z 2021 r.  poz. 2454 ) .

SPIS TREŚCI

- WSTĘP......................................................................................................................2

- MATERIAŁY...........................................................................................................2

- SPRZĘT.................................................................................................................... 3

- TRANSPORT............................................................................................................3

- WYKONANIE   ROBÓT........................................................................................3

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT....................................................................... 4

- OBMIAR  ROBÓT.................................................................................................. 4

- ODBIÓR  ROBÓT................................................................................................... 4

- PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT TYMCZASOWYCH I  PRAC

TOWARZYSZĄCYCH ........................................................................................... 4

10.PRZEPISY  ZWIĄZANE........................................................................................ 4

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| ST | - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |

- WSTĘP

1.1.  Przedmiot  ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  /ST / są wymagania dotyczące  wykonania  i  odbioru  tymczasowych nawierzchni z elementów prefabrykowanych w związku z budową zbiornika retencyjnego .

Zakres  stosowania  ST

Szczegółowa specyfikacja  techniczna  /ST/  stanowi podstawowy  dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji mają zastosowanie do wykonania  robót związanych z budową zbiornika retencyjnego.  Wykonanie tych robót obejmuje w szczególności  wykonanie dróg tymczasowych  niezbędnych dla wywozu ziemi z wykopu zbiornika .

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Wyszczególnienie i opis  omówiono w OST -0.0 „ Roboty  tymczasowe i prace towarzyszące „ pkt. 1.8.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w OST -0.0„ Informacje  o terenie budowy „ .

1.5. Nazwy i kody robót objętych ST

- grupa robót : wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części , inżynieria lądowa i wodna - 45200000

- klasa robót: budowa autostrad , szos , dróg oraz innych dróg dla pojazdów i pieszych - 45230000

- kategoria robót  roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania  oraz wykonywanie nawierzchni autostrad , dróg – 45233000-9

1.6. Określenia podstawowe

1.6.1 Tymczasowa nawierzchnia z elementów prefabrykowanych – nawierzchnia z płyt drogowych  betonowych i żelbetowych , przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdów na czas określony .

Roboty objęte  ST są  powszechnie stosowane w budownictwie . W  ST użyto  pojęć i określeń dostatecznie zdefiniowanych  normami .

1.7.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót określono w OST – 0.0 „ Wymagania ogólne”.

- MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane w OST – 0.0 „ Wymagania ogólne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały dla których normy PN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu powinny być zaopatrzone przez producenta w taki  dokument

2.2.  Wymagania dotyczące materiałów podaje się poniżej

2.2.1.      Płyty drogowe stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiadać wymaganiom BN – 80/6775-03/01 i BN- 80/6775-03/02

2.3.1.    Kształt i wymiary płyt

Najczęściej stosowane wymiary płyt :

– 3,00x1,25x0,12

- 3,00x1,00x0,12

- 3,00x1,00x0,18

2.3.2. Wygląd zewnętrzny

Powierzchnie płyt powinny być bez rys , pęknięć i ubytków betonu , o fakturze z formy lub zatartej , zgodnie z wymaganiami , Krawędzie płyt powinny być równe i proste.

2.3.3. Składowanie .

Płyty mogą być składowane na otwartej przestrzeni , na podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek , ułożonych w pionie jedna nad drugą.

2.4. Piasek na podsypkę

Piasek na podsypkę powinien spełniać wymagania PN – PN – B -11113.

Piasek należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem . Podłoże w miejscu składowania  powinno być równe , utwardzone i dobrze odwodnione

2.5. Woda

Woda używana przy zagęszczaniu podsypki może być studzienna lub z wodociągu bez specjalnych wymagań

3.   SPRZĘT

  - Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu.

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego .

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej terminie przewidzianym umową.

  - Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępując do wykonania robót uprawowych winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: ciągnik kołowy,  żuraw samochodowy 5-6Mg,  przyczepa skrzyniowa.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach inspektora  nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umową.

  - Środki  transportu

Wykonawca przystępujący do wykonania robót uprawowych powinien wykazać się możliwością korzystania ze środków transportu: samochód skrzyniowy, żuraw samochodowy, przyczepa skrzyniowa, samochód dostawczy.

4.21. Transport płyt

Płyty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu . Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu , a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy

4.2.2. Transport piasku .

Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem . Podczas transportu piasek powinien być zabezpieczony przed wysypywaniem .

- WYKONANIE  ROBÓT

  - Przygotowanie podłoża

Podłoże pod tymczasowe nawierzchnię z elementów prefabrykowanych powinno być przygotowane zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami z inspektora nadzoru poprzez wykonanie koryta dla wykonania podsypki piaskowej.

  - Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzchnię z płyt powinna być wykonana z piasku odpowiadającego wymaganiom punktu 2.4. niniejszej ST. Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i ST . Piasek do podsypki powinien być rozłożony w warstwie o jednakowej grubości w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych . Zagęszczenie podsypki należy przeprowadzać bezpośrednio po rozłożeniu .Zagęszczenie należy wykonywać przy zachowaniu optymalnej wilgotności zagęszczanego piasku .

  - Wykonanie nawierzchni z płyt.

    - Układanie płyt

Sposób ułożenia płyt powinien być zgodny z dokumentacją projektową i wskazaniami inspektora nadzoru .

    - Wykonanie nawierzchni

Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych na uprzednio przygotowanym podłożu może się odbywać bezpośrednio ze środków transportowych lub miejsca składowania , za pomocą żurawi samochodowych . Płyty należy układać tak , aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża . Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 8 mm.

6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Kontrola przygotowania podłoża

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z

a/ dokumentacją projektową – na podstawie oględzin i pomiarów

b/ wymaganiami oddanymi w dokumentacji projektowej i ST

6.2. Kontrola wykonania podsypki .

Kontrola ułożonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodności z :

a/ dokumentacją projektową w zakresie grubości ułożonej warstwy i wyrównania do wymaganego profilu – na podstawie oględzin i pomiarów

b/ wymaganiami podanymi w pkt 5.3 niniejszej SST0

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni z płyt żelbetowych ,

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z :

a/ dokumentacją projektową w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchyłek na podstawie oględzin i pomiarów .

b/ wymaganiami podanymi w pkt 5.5. niniejszej ST

Ścieralność na tarczy Boehmego dla płyt żelbetowych nie powinna przekraczać - 1,5 mm . Pozostałe wymagania dla płyt żelbetowych powinny być zgodne z BN-80/6775-03.01 i BN-80/6775-03.2

6.4. Ocena wyników badań .

Wszystkie materiały  muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elementy robót , które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy .

7.  OBMIAR   ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podane w OST -0.0 „Wymagania ogólne”. Obmiar robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową  i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy akceptowane przez inspektora  nadzoru  inwestorskiego. Jednostką obmiarową jest m2( metr kwadratowy ) wykonanej nawierzchni.

8.  ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podane w OST-0.0 „Wymagania ogólne”

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  i ST  jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne

9.PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  rozliczenia robót tymczasowych i prac  towarzyszących

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia tych prac podano w OST -0.0 „Wymagania ogólne” pkt 9 i dotyczą one również tych prac w zakresie robót objętych  SST.

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1. Normy  powołane.

1. PN-B- 11113 	Kruszywo mineralne . Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych : piasek

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni dróg , ulic , parkingów i torowisk tramwajowych . Wspólne wymagania i badania

3. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni dróg , ulic , parkingów i torowisk tramwajowych . Płyty drogowe .

  - Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa  dla zadania : „ Budowa zbiornika retencyjnego  Stadion ” – gmina  Siedliszcze, pow.  Chełm